## Применение технологий параллельных вычислений для решения задачи моделирования металлических фотонных кристаллов

М. В. Давидович, П. А. Шиловский, Д. К. Андрейченко

Саратовский Государственный Университет, Саратов, Россия

Введение

Металлические фотонные кристаллы (МФК) в приближении идеальной проводимости металлических объектов широко исследовались за последние три десятилетия [1–7]. Для анализа МФК используются аналитические [1–3,5], прямые численные [4] и численно-аналитические методы [5–7], основанные на методе функций Грина и интегральных уравнений. Последние позволяют получить дисперсионные уравнения (ДУ) в замкнутой форме в приближении тонких проволочных включений и с учетом одной или нескольких гармоник тока.

Решение таких дисперсионных уравнений требует большое количество вычислений, что делает практически невозможным получение результатов моделирования за адекватное время традиционными последовательными способами. Поэтому актуальным становится модификация существующих или разработка новых методов для запуска на вычислительных системах с использованием различных технологий параллельных вычислений.

В рамках данной работы будут рассмотрены различные аспекты применения технологий Message Passing Interface (MPI) и Open Computing Language (OpenCL) для решения задачи моделирования МФК. Цель работы – проанализировать эффективность использования технологий параллельных вычислений MPI и OpenCL в решении задачи моделирования металлических фотонных кристаллов.

Обзор технологии MPI

Message Passing Interface – это спецификация для написания библиотек передачи сообщений, разработанная как стандарт для систем с распределённой памятью, систем передачи сообщений и параллельных вычислений. MPI основан на модели передачи сообщений, в которой данные из адресного пространства одного процесса передаются в адресное пространство другого процесса посредством передачи сообщений.

Программная модель MPI представлена следующими элементами:

- Группа процессов. Определяет упорядоченную коллекцию процессов и область видимости для имён процессов в операциях типа точка-точка или для коллективных операций.

- Коммуникатор. Объекты данного типа предоставляют все операции взаимодействия в MPI. Каждый процесс для коммуникатора имеет свой независимый номер, и все процессы составляют упорядоченную топологию. Коммуникаторы делятся на два типа:

  - интра-коммуникаторы, которые предоставляют взаимодействие между процессами из одной группы.

  - интра-коммуникаторы, которые предоставляют взаимодействие между процессами из одной группы.

- Точка-точка операции. Предоставляет взаимодействие между двумя процессами из одной группы. Часто используемым примером является вызов MPI_Send, который позволяет передать данные из одного процесса к другому процессу из одной группы.

- Коллективные операции. Предоставляет взаимодействие среди всех процессов в группе. Типичным примером является вызов MPI_Bcast, который берёт данные из одного процесса и отправляет их всем остальным процессам из той же группы.

- Типизация операций. Многие операции в MPI требует, чтобы был указан тип передаваемых данных. Хотя MPI обладает своими типами данных (MPI_INT, MPI_DOUBLE, и т. д.), он также позволяет создавать свои собственные типы и использовать их для передачи в сообщениях [8,9].

Обзор технологии OpenCL

Open Computing Language – это промышленный открытый стандарт программирования под различные платформы, в том числе центральные и графические процессоры. Он включается в себя язык программирования, API, библиотеки и системного окружение для разработки программного обеспечения.

Для описания стандарта используют иерархию следующих моделей:

- Модель платформы. Состоит из хоста (запускающего устройства), на котором расположено одно или несколько OpenCL-совместимых устройств. Каждое из таких устройств разделено на выполняющие модули, состоящие из элементов обработки, производящих вычисления.

- Модель выполнения. Выполнения разделено на две части:

  - Хост-программа – задаёт контекст выполнения вместе с индексным пространством OpenCL программы (ядра).

  - Ядро – программа, непосредственно выполняющаяся на OpenCL устройстве. Каждому элементу индексного пространства сопоставляется свой экземпляр ядра – рабочего элемента, выполняющегося на элементе обработки устройства. Рабочие элементы объединяются в группы.

- Модель памяти. Каждый рабочий элемент имеет доступ к четырём областям памяти:

  - Глобальная память. Данная область памяти предоставляет доступ на чтение и запись для всех рабочих элементов из всех групп.

  - Постоянная память. Область памяти, которая остаётся постоянной в течение всего времени исполнения ядра.

  - Локальная память. Данная память разделяется внутри одной группы рабочих элементов и доступна на чтение и запись.

  - Личная память. Область памяти относится к одному рабочему элементу и не доступна из остальных.

- Программная модель. OpenCL поддерживает следующие программные модели:

  - Модель параллельных данных. Определяет вычисление в виде последовательности инструкций, применённых к нескольким элементам объекта памяти. Индексное пространство, связанное с выполнением OpenCL программы определяет рабочие элементы и как данные соотносятся с ними.

  - Модель параллельных заданий. Определяет процесс вычисления, при котором каждый экземпляр ядра выполняется независимо от индексного пространства [10].

Математическая постановка задачи моделирования МФК

Рассмотрим трехмерный МФК, состоящий из металлических проволочных стержней с длиной l и радиусом проволочек r, периодически расположенных по осям x, y, z с периодами соответственно a, b и c в среде (матрице) с диэлектрической проницаемостью e. Проволочки считаем тонкими: r<<l, l<min(a,b,c) и ориентированными по оси z. Согласно модели ток течет только по оси рамки, а его плотность имеет вид

J=z0δzn=0NIncosknz,                                           (1)

где kn=2s−1πl принимает значения на стержне.

Для МФК будем использовать скалярную ФГ периодически расположенных сфазированных источников (периодическую ФГ) [5]. Плотность тока (1) создаёт только одну z компоненту ветктор-потенциала Az, через которую можно выразить электрическое и магнитное поля. Для первого имеем

E=graddiv+k02εiωεεz0Az .                                                  (2)

Далее нам потребуется только компонента Ez электрического поля, т.к. только для нее следует учитывать граничные условия. После интегрирования (1)  с ФГ получаем Az, что согласно (2) дает

Ez=2iωεεabs=1Ns−1sksIsm,n,k=−∞∞coskzkl2k02ε−kzk2exp−ikxmx+kyny+kzkzkzk2−ks2kxm2+kyn2+kzk2−k02ε .        (3)

Компонента (3) должна обратиться в нуль на поверхности проволочки. Применяя метод Галеркина, имеем

−llEzx,y,zcosks'zdz=0.                                         (4)

В (4) точка x,y принадлежит окружности: x2+y2=r2. Целесообразно усреднить по всем точкам окружности, записав x=rcosj, y=rsinj и проинтегрировав по углу. При этом возникают функции Бесселя:

12π02πexp±irkxmcosϕ+kymsinϕdϕ=J0rkxm2+kyn2.

При этом вместо экспонент в (3) получим αmnkx,ky=J0rkxm2+kyn2.

Соотношения (3) и (4) приводят к системе линейных алгебраических уравнений, определитель которой D должен быть равен нулю.  Собственно

Fk0,k=D=0                                                 (5)

и есть искомое ДУ. Теперь матричные элементы согласно (4) можно записать так:

Ess'=−l2l2Ezszcoskszdz=4ksks'iωεεab−1s+s'm,n,k=−MMcos2kzkl2k02ε−kzk2αmnkx,kykzk2−ks2kxm2+kyn2+kzk2−k02ε,

где (M+1)3 - количество учитываемых плоских волн (пространственных гармоник).

Решая ДУ, получим зонные диаграммы, на основе которых можно выразить диэлектрическую проницаемость. Данный метод может быть  модифицирован для решения кольцевых и квадратных проволочных структур, что позволяет рассчитывать различные конфигурации МФК.

Анализ эффективности технологий параллельных вычислений

Процесс решения ДУ представляет собой разбиение области на меньшие промежутки и поиска промежутка, на котором функция Fk0,kменяет знак. В то же время наличие полюсов при смене знака в знаменателе (3) делает применение более эффективных методов поиска нецелесообразным. В связи с этим возможно распараллеливание вычислений, при котором каждому процессу отдаётся своя область поиска. В данном случае удобно использовать технологию MPI.

Для расчёта была взята структура, изображённая на рис. 1, со следующими входными параметрами: l = 0.5, r = 0.05, a = b = c = 1, M = 10, N = 1, kz=0, область поиска k0 – от 0.1 до 6.2 с шагом 0.005. Значения kx и ky взяты из диапазона между точек M(πa,πb), G(0,0),     X(πa,0), M(πa,πb) по 10 значений из каждого отрезка.

В роли параллельной вычислительной системы выступала связка из двух машин с двумя четырёхъядерными процессорами Intel Xeon E5405 на каждой. Была использована широко известная реализация стандарта MPI – MPICH2 [11].

В таб. 1 приведены величины времени исполнения, а так же ускорения в сравнении с последовательным вариантом при конфигурациях с различным числом запущенных процессов.

Таблица 1

Время исполнения и ускорение в сравнении с последовательным вариантом для конфигураций с различным количеством процессов

| Число процессов | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время, сек | 159,65 | 80,43 | 40,43 | 20,5 | 10,5 |
| Ускорение | 1 | 1,98 | 3,94 | 7,79 | 15,2 |

Как можно видеть из таблицы 1, конфигурация с 16-ю работающими процессами справляется с аналогичной задачей в 15,2 раза быстрее, чем последовательный вариант, что на лишь 5% меньше, чем максимально возможные показатели. Конечно, относительная величина ускорения будет лишь уменьшаться с дальнейшим ростом количества процессов из-за возрастания нагрузки на сеть, но построение алгоритма таким образом, что процессы лишь обмениваются итоговыми вычисленными данными на каждом этапе, даёт нам возможность сделать это уменьшение минимальным.

Далее заметим, что при решении ДУ требуется вычисление суммы тройного ряда для каждого матричного элемента. Здесь так же целесообразно применить параллельные вычисления. Для этого воспользуемся технологией OpenCL. Посмотрим, насколько увеличится производительность при переходе от последовательного варианта к параллельному варианту вычислений. Для этого рассмотрим, как влияет изменение размерности ряда на время вычислений для конфигураций:

- все вычисления выполняются на центральном процессоре (CPU);

- вычисление суммы ряда выполняется на графическом ускорителе, остальное – на центральном процессоре (CPU+GPU).

Остальные входные данные остаются такими же, как и в предыдущем примере. В роли вычислительной системы выступает связка из центрального процессора Intel Pentium E2140 @ 2.81 ГГц и графического ускорителя AMD Radeon HD 6950, поддерживающего технологию OpenCL.

Таблица 2

Время исполнения в секундах на различных конфигурациях при 2-х запущенных процессах

| Конфигурация M – размерность ряда | CPU | CPU+GPU |
| --- | --- | --- |
| 10 | 117 | 48 |
| 20 | 890 | 52 |
| 30 | - | 77 |
| 40 | - | 120 |
| 50 | - | 198 |

Как можно видеть из таблицы 2 использование графического ускорителя во второй связке значительно уменьшило время вычислений. Уже при M = 20 наблюдается выигрыш во времени исполнения более чем в 10 раз. Для более тяжёлых режимов расчёт с использованием первой конфигурации не представляется целесообразным, поэтому и не производился.

Остановимся подробнее на результатах второй конфигурации. Заметим, что в лёгких режимах основное время выполнения занимает переключение контекста исполнения между CPU и GPU, так как разница во времени между запусками с  M = 10 (213=9261 элементов ряда), M = 20 ( элементов ряда) и M = 30 (613=226981 элементов ряда) не пропорциональна изменению количества элементов ряда. В связи с этим можно сделать вывод, что связку CPU+GPU рационально использовать при расчёте рядов большой размерности.

Заключение

В результате выполнения данной работы была доказана эффективность использования технологий параллельных вычислений MPI и OpenCL в решении задачи моделирования металлических фотонных кристаллов. Данные технологии позволяют существенно сократить время вычислений, что делает их применение целесообразным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Pendry J.B., Holden A. J., Stewart W. J. Youngs I. Extremely low frequency plasmons in metallic meso structures // Phys. Rev. Lett. 1996. Vol. 76. P. 4773–4776.

- Sievenpiper D.F., Sickmiller M.E., Yablonovitch E. 3D wire mesh photonic crystals // Phys. Rev. Lett. 1996, Vol. 76. P. 2480–2483.

- Simovski C.R., Belov P.A. Low-frequency spatial dispersion in wire media // Phys. Rev. E. 2004. Vol. 70. P. 046616(1-8).

- Y. Zhao,  P.A. Belov,  Y. Hao. Modelling of wave propagation in wire media using spatially dispersive finite-difference time-domain method: numerical aspects // IEEE Trans. 2007. Vol. AP-55. No. 6. P. 1506-1513.

- Давидович М.В. Фотонные кристаллы: функции Грина, интегродифференциальные уравнения, результаты моделирования // Известия ВУЗов. Радиофизика. 2006. Т. XLIX. № 2. С. 150–163.

- Давидович М.В., Стефюк Ю.В., Шиловский П.А. Металлические проволочные фотонные кристаллы. Анализ электрофизических свойств // ЖТФ. 2012. Т. 82. Вып. 3. С. 7–14.

- Давидович М.В., Стефюк Ю.В., Шиловский П.А., Явчуновская С.В. // 	 Излучение и рассеяние электромагнитных волн ИРЭМВ-2011. Труды конференции, Таганрог: ТРТУ. 2011. С. 246–250.

- Shilovsky P., Atmakin D., Khvatov I. Using message passing interface technology for solving mathematical physics problems on parallel calculating systems. // Presenting Academic Achievements to the World. – 2010 – C. 125-129.

- Message Passing Interface Forum. MPI: A Message Passing Interface Standard. Version 2.2. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mpi-forum.org/docs/mpi-2.2/mpi22-report.pdf (дата обращения: 14.05.2012).

- The OpenCl specification. Version 1.2. [Электронный ресурс]. URL: http://www.khronos.org/registry/cl/specs/opencl-1.2.pdf (дата обращения: 14.05.2012).

- Gropp W., Lusk E., Doss N., Skjellum A. A high-performance, portable implementation of the MPI message passing interface standard. // Parallel Computing. – 1996, Сентябрь. – Т. 22. № 6. С. 789-828.